智慧商用触控终端

55寸壁挂红外触摸技术参数

产品概述：

- 高清：采用高清16:9全视角LCD显示屏，分辨率为1920*1080

- 超薄：工业级外观，设计合理，稳固结实，整体机身厚74.6mm。

- 工艺：铝合金氧化拉丝边框，机身采用金属喷涂的五金冷轧钢板，表面3.5mm钢化玻璃

- 触控：超稳定红外方案，触摸精度高，响应迅速

- 性能：内部散热采用对流方式，长期负载工作无忧

- 系统：Android、Windows、触显等方案可选

- 安装：支持横竖壁挂、嵌入式安装、卧式底座安装

效果图：

尺寸图：

技术参数：

| 显 示参数 | 液晶规格 |  | 全新原厂原包LCD商用液晶面板 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 显示尺寸 |  | 55英寸 |
|  | 显示面积 |  | 1272.6*743.4*74.6mm |
|  | 分 辨 率 |  | 1920*1080 |
|  | 可视角度 |  | 89/89/89/89(左/右/上/下) |
|  | 亮 度 |  | ≥350cd/m2 |
|  | 背光类型 |  | ELED |
|  | 响应时间 |  | 16.7M（8-bit） |
|  | 工作频率 |  | 60HZ |
|  | 像素排列 |  | RGB垂直条装 |
| 触控参数 | 触控方案 |  | 红外触摸 |
|  | 驱动方式 |  | HID免驱 |
|  | 触控点数 |  | 10点触摸 |
|  | 触控介质 |  | 手指或触控笔 |
|  | 触控精度 |  | ≦2mm |
|  | 触控次数 |  | 理论上无限触控次数 |
|  | 响应时间 |  | <8ms |
|  | 触控校准 |  | 软件 |
|  | 触控界面 |  | 钢化玻璃 |
| 系统方案 | CPU |  | RK3288 |
|  | 运行内存 |  | 2G |
|  | 存储内存 |  | 16G |
|  | 系统版本 |  | Android 6.0 |
|  | 预装软件 |  | 信息发布系统、支持第三方应用 |
|  | 网络通信 |  | 以太网、Wifi 可选3G/4G |
|  | 系统接口 |  | DC*1 USB*2 HDMI*1 MIC*1 TF卡槽*1 RJ45*1 |
|  | 定时开关 |  | 支持自定义开关机 |
|  | 鼠标键盘 |  | 支持有线/无线鼠标键盘 |
|  | 以上系统配置可更换其他更高配置以及版本，或换成Windows系统 |  |  |
| 机身参数 | 边框材质 |  | 铝合金氧化拉丝型材 |
|  | 边框颜色 |  | 黑色、银色可选 |
|  | 机身颜色 |  | 黑色 |
|  | 钢化玻璃 |  | 3.5mm厚高强度物理钢化玻璃 |
|  | 机身尺寸 |  | 1276.6*743.4*74.6mm （含挂架） |
|  | 挂孔尺寸 |  | 400*400mm |
|  | 包装尺寸 |  | 1320*800*150mmmm |
|  | 包装材质 |  | 重力中性纸箱 |
|  | 净重/毛重 |  | 29KG/32KG |
| 工作环境 | 使用场景 |  | 室内 |
|  | 输入电压 |  | AC110-220V |
|  | 工作功率 |  | ≦100W |
|  | 待机功率 |  | ≦1W |
|  | 使用环境 |  | 温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH |
|  | 存储环境 |  | 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH |
| 随机配件 |  | 整机*1台 挂架*1个 电源线*1根 WIFI棒*1根 保修卡合格证*1 |  |